Til:

Dato:

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til syreneutralisator

På Deres afløbsanlæg har vi indbygget en syreneutralisator, se placeringen på vedlagte godkendte kloakplan. Afløb fra vaskene i rum ____________ og ___________ er tilsluttet syreneutralisator.

Neutralisatoren fungerer ved, at det syreholdige afløbsvand tvangsledes gennem en samling kalkstykker, der befinder sig i en nedsænket kurv i neutralisatoren. Kalkmaterialet bliver ved reaktionen med syre nedbrudt eller brugt, dvs. at kalkindholdet jævnligt skal suppleres eller udskiftes. Ved reaktionen dannes der slam, der aflejrer sig i neutralisatorens nederste glaserede underdel.

Vedligeholdelse

Kalkmaterialet skal jævnligt udskiftes. Materialet kan skaffes gennem __________________. Slamfanget før neutralisatoren samt slamfanget i selve neutralisatoren skal tømmes hver gang, kalkmaterialet skiftes og mindst én gang om året.

Andet

Husk, at neutralisatoren kun er beregnet til syreholdigt afløbsvand og ikke må tilføres andre kemikalier som fx maling og imprægneringsmidler etc.

Man måler afløbsvandets pH-værdi efter neutralisatoren med jævne mellemrum. Dette kan gøres ved hjælp af indikatorpapir (lakmuspapir) eller med et pH-meter - begge dele kan købes hos Struers Chemi.

pH-værdien må aldrig være under 6 på det behandlede afløbsvand.

Husk beskyttelsesbriller og -dragt, når der arbejdes ved og i neutralisatoranlægget.

Opstår der driftsforstyrrelser med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede kloakmester NN på tlf. ______________.

| Underskrift aut. kloakmester |  | Firmastempel |
| --- | --- | --- |