Til:

Dato:

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for fedtudskillere

Deres afløbsinstallation er forsynet med et fedtudskilleranlæg. Den vedlagte afløbsplan i målestoksforholdet 1:100 viser udskillerens og slamfangets placering, og adgangsvejen til disse brønde. Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke installationsgenstande der tilsluttet udskilleren, og hvilke der først er tilsluttet afløbssystemet efter udskilleren.

Fedtudskilleren er af fabrikat _____________, model ___________. Denne udskiller er beregnet for en spildevandsstrøm på _______ l/s og en opsamlingsmængde på ______l fedt.

Vedligeholdelse

Slamfang og fedtudskiller skal med jævne mellemrum tømmes for henholdsvis sand og fedt, hvilket fx sker ved henvendelse til slamsugerfirmaet, ______________________________. Dette firma sørger for, at den opsamlede slam- og fedtmængde bortskaffes efter gældende regler og myndighedens anvisning.

Tømningshyppigheden afhænger af, hvor ofte installationerne bruges. Det anbefales, at den tømmes minimum én gang om måneden af sundhedsmæssige årsager. Fedtudskillere ved slagterier og lignende bør tømmes mindst en gang ugentligt.

Mindst 1 gang årligt bør hele afløbsinstallationen før udskilleren kontrolleres, for at se om en spuling eventuelt er nødvendig.

Hvis fedtudskilleren ikke tømmes jævnligt af sundhedsmæssige årsager, bør De jævnligt måle vanddybden i slamfanget og fedtlagets tykkelse og indføre resultaterne i vedlagte pejlejournal for at sikre, at slamfang og udskiller bliver tømt rettidigt.

Under alle omstændigheder skal der ske en tømning, når det udskilte lag er ___ cm. tykt.

Slamlagets tykkelse måles fx med en landmålerstok.

Efter hver tømning, rengøring og inspektion skal fedtudskiller og sandfang altid på ny fyldes med vand.

De skal endvidere sikre;

- At alle gulvafløb og vandlåse, der har forbindelse til udskilleren rengøres regelmæssigt og holdes væskefyldte.

- At dæksel, dækselfals og evt. pakninger rengøres.

- At dækslerne ikke tildækkes og udluftningen ikke tilstoppes.

- At det ikke er tilladt, at lade udskilte stoffer løbe ud i afløbssystemet.

- At servicering og vedligeholdelse kun bør foretages af faguddannet personale.

| Underskrift aut. kloakmester |  | Firmastempel |
| --- | --- | --- |